ПОДЪЕМНИК ЛЕСТНИЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

МОДЕЛЬ БК С100

ПАСПОРТ

БКС100-00.00.000 ПС

2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

| 1. | Общие сведения ………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основные технические данные и характеристики ………… | 3 |
| 5. | Комплектность ……….………………………………………….. | 5 |
| 6. | Гарантийные обязательства …………………………………. | 6 |

При передаче подъемного устройства другому владельцу должен быть передан настоящий паспорт.

| Наименование поставщика, адрес | ООО «ЦТСП и РИ», 241030, Брянская область, г. Брянск, ул. Дружбы, д. 34. |
| --- | --- |

1. Общие сведения

| Предприятие – изготовитель | ООО «ЦТСП и РИ», 241030, Брянская область, г. Брянск, ул. Дружбы, д. 34. |
| --- | --- |
| Тип и модель подъемного устройства | Подъемник лестничный гусеничный БК С100 |
| Заводской номер | 11348 |
| Дата изготовления | 2024 г. |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться изделие | Отсутствие опасности возгорания, температура -20°С … + 50°С |

2. Основные технические данные и характеристики

Рис.2 БК С100 с навесной платформой

Рис.1 БК С100

| Масса |  |
| --- | --- |
| Масса основания, кг | 36 |
| Масса рукоятки управления, кг | 9 |
| Масса навесной платформы, кг | 18 |
| Эксплуатационные характеристики |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - без навесной платформы (рис. 1) - с навесной платформой (рис. 2) | 1280х638х1000 1340х770х1000 |
| Грузоподъемность, кг | 160 |
| Запас хода вверх с максимальным грузом | 650 ступеней |
| Минимальная ширина лестницы, мм - в комплектации без навесной платформы - в комплектации с навесной платформой | 700 800 |
| Максимальный угол наклона лестничного марша (рис. 3) | 35° |
| Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации без навесной платформы, мм -«L»- образный поворот (рис. 4) -«U»- образный поворот (рис. 5) | 980х980 980х1700 |
| Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации с навесной платформой, мм -«L»- образный поворот (рис. 4) -«U»- образный поворот (рис. 5) | 1200х1000 1200х2400 |
| Скорость движения, м/мин - при движении вверх - при движении вниз | 5,8 8,8 |
| Привод |  |
| Привод | гусеничный, самотормозящий |
| Тормоз | электромагнитный |
| Мощность двигателя, Вт | 300 |
| Электрооборудование |  |
| Количество АКБ | 2 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Емкость АКБ, Ач | 12 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В | 220 |
| Время перезарядки АКБ, ч | 8 |

Рис.3 Параметры наклона лестницы

Рис.4 - L-образный поворот лестницы

Рис.5 - U-образный поворот лестницы

3. Комплектность

| Подъемное устройство | 1 |
| --- | --- |
| Навесная платформа | 0 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Штурвал аварийного спуска | 1 |
| Запасные предохранители | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Сертификат соответствия | 1 |

5. Гарантийные обязательства

ООО «ЦТСП и РИ» гарантирует соответствие подъемного устройства действующей технической документации и требованиям конструкторской документации.

Гарантийный срок на подъемное устройство - 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты и неисправности, возникшие вследствие нарушения правил хранения, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации подъемного устройства неуполномоченными организациями или с нарушением действующей технической документации.

| _____________ | М.П. |  | Главный | _____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  |  | инженер | подпись |

Гарантийные обязательства организации, эксплуатирующей подъемное устройство

__________________________________________________________________

наименование организации, эксплуатирующей подъемное оборудование

гарантирует эксплуатацию подъемного оборудования в соответствие с требованиями технической документации на эксплуатацию подъемного устройства.

Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, обусловленные некачественным изготовлением подъемного устройства.

| _____________ | М.П. |  | Представитель эксплуатирующей организации | _____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  |  |  | подпись |